Отчёт по ИДЗ №3

Кормилицын Владимир Алексеевич, БПИ 226

Вариант 8

Цель задания:

Условие:

ASCII-строка – строка, содержащая символы таблицы кодировки ASCII. (https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII). Размер строки может быть достаточно большим, чтобы вмещать многостраничные тексты, например главы из книг, если задача связана с использованием файлов или строк, порождаемых генератором случайных чисел. Тексты при этом могут не нести смыслового содержания. Для обработки в программе предлагается использовать данные, содержащие символы только из первой половины таблицы (коды в диапазоне 0–127), что связано с использованием кодировки UTF-8 в ОС Linux в качестве основной. Символы, содержащие коды выше 127, должны отсутствовать во входных данных кроме оговоренных специально случаев.

Разработанная программа должна читать обрабатываемый текст из файла и загружать полученные результаты также в файл. Ввод имен входного и выходного файлов должен осуществляться с использованием консоли. Аналогичным образом осуществляет ввод остальных параметров, необходимых для выполнения программы.

8. Разработать программу, заменяющую все цифры (за исключением нуля) в заданной ASCII-строке римскими цифрами. То есть, соответствующим комбинациями букв для цифр от 1 до 9.

Отчёт о выполнении:

Для выполнения задачи был разработан набор подпрограмм и макросов (macros):

- Подпрограмма main в файле main.s, которая является точкой входа в программу.

- Подпрограмма fread в файле file-tools.s, которая считывает байты из файла с указанным именем. Байты читаются блоками по 512 байтов, при этом в сумме читается не более, чем длина данного буфера.

- Подпрограмма fwrite в файле file-tools.s, записывает байты в файл с данным именем, количество байтов во входном буфере также указывается.

- Подпрограмма str_replace_digits в файле str-tools.s для замены символов из множества [‘1’; ‘9’] на соответствующие им римские цифры. Асимптотика работы алгоритма – O(n), замены символов производятся “in-place”, т. е. используется O(1) дополнительной памяти.

- Подпрограмма functions_tests в файле function-tests.s для тестирования указанных выше функций, используя заранее заготовленные значения и данные из файлов в директории test_files

- Подпрограмма macros_tests в файле macros-tests.s для тестирования макросов (macros), которые вызывают указанных выше функций, используя заранее заготовленные значения и данные из файлов в директории test_files

В библиотеке макросов stack-tools.m реализованы макросы для работы со стеком:

- push

- pop

- push_canary для проверки целостности стека

- pop_canary для проверки целостности стека

В библиотеке макросов console-tools.m реализованы макросы для работы с вводом-выводом:

- read_string_rwnd

- write_literal_error_rwnd

- write_literal_string_rwnd

- confirm_literal_msg_rwnd

- print_int

- puts

- exit_imm

- exit

В библиотеке макросов file-tools.m реализованы макросы для удобного вызова подпрограмм из файла file-tools.s:

- fread

- write

В библиотеке макросов str-tools.m реализован макрос для удобного вызова подпрограммы из файла str-tools.s:

- str_replace_digits

Для подключения библиотеки макросов в единицах компиляции (файлах с расширением .s)
используется директива .include

Для возможности вызова подпрограмм метки подпрограмм помечены глобальными с помощью директивы .globl

Тестовые файлы находятся в директории test_files

Для корректной работы программы необходимо включить опцию “Derive current working directory” в настройках эмулятора RARS

Исходный код программы:

”main.s”:

“functions-tests.s”:

“macros-tests.s”:

“str-tools.s”:

”stack _tools.i”:

”console _tools.i”:

“file-tools.s”:

(также исходный код можно найти в файлах main.s, console-tools.m, file-tools.m, file-tools.s, functions-tests.s, macros-tests.s, stack-tools.m, str-tools.m и str-tools.s, находящихся в одном архиве с этим отчётом)

Скриншоты работы программы: